- Асинхронные PS- ТРИГЕРЫ

триггер на базе ИЛИ-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Сброс триггеров |
| 0 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

триггер на базе И-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггеров |
| 1 | 0 | * | 1 | Установка триггера |
| 0 | 0 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- Синхронный PS – триггер управляемый единицами

| R | S | C | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Сброс триггеров |
| 1 | 0 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- D- триггер

| C | D | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | 0 | 1 | хранения информации |
| 0 | * | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Запись значения на входе D |
| 1 | 1 | * | 1 |  |

- Т- триггер

| CТ | Т | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0->1 | 0 | 0 | 1 | хранения информации |
| 1->0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0->1 | 1 | 0 | 1 | Изменение состояние триггера на противоположное |
| 0->1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1->0 | 1 | 0 | 0 | хранения информации |
| 1->0 | 1 | 1 | 1 |  |

- JK – тригерр

| K | J | C | Q(t-1) |  | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 -> 1 | 1 |  | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 0 | 0 -> 1 | * |  | 0 | Сброс триггеров |
| 0 | 1 | 0 -> 1 | * |  | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 0 -> 1 | 0 | 1 |  | Счетный режим |
| 1 | 1 | 0 -> 1 | 1 | 0 |  |  |